Infraestructura de la plataforma BCD

NAS, servidores, CDE, fotos georreferenciadas e IA local — enfoque escalable hacia gemelos digitales

Recomiendo separar la infraestructura en capas, con una regla principal: el NAS solo almacena, no ejecuta todos los servicios. Si cargas en el NAS la identidad, las bases de datos, el CDE y las fotos, un problema de rendimiento o una actualización fallida tumba toda la plataforma a la vez. Separar almacenamiento, cómputo e IA te permite crecer cada parte por su lado.

# Arquitectura propuesta por capas

| Capa | Equipo | Qué aloja |
| --- | --- | --- |
| Almacenamiento | NAS principal de 8 bahías | Modelos, planos, fotos (almacenamiento de objetos tipo S3), respaldos de bases de datos |
| Cómputo | Servidor con Proxmox VE (virtualización) | Identidad, PostgreSQL/PostGIS, CDE, Git, gestor de secretos, API de fotos, monitoreo |
| IA local | Estación dedicada con GPU | Modelos abiertos para RAG, OCR, visión sobre planos, transcripción |
| Respaldo | Tu QNAP actual de 2 bahías + nube | Segunda copia local y copia externa (regla 3-2-1) |
| Red | Firewall + switch 10GbE + UPS | VLAN, VPN WireGuard, alimentación protegida |

# El NAS

Como ya conoces el ecosistema QNAP, me quedaría ahí, en un equipo de 8 bahías con QuTS hero, que trabaja sobre ZFS. Encaja con lo que hablamos de seguridad: la versión h6.0, publicada en mayo de 2026, trae alta disponibilidad entre dos NAS e instantáneas inmutables. Además, ZFS repara automáticamente los datos corruptos usando la copia espejo y el sistema cumple con WORM (escribir una vez, leer muchas), lo cual sirve de base para la bitácora inalterable y luego para blockchain.

Los modelos a evaluar serían el TVS-h874 o el más reciente TVS-h877AX, ambos de 8 bahías con QuTS hero. Lo que importa en cualquiera de los dos:

- RAM: mínimo 32 GB, idealmente 64 GB, porque ZFS usa la memoria como caché.

- Ranuras M.2 NVMe para caché.

- 10GbE nativo o por tarjeta PCIe. Los modelos de Revit pesan, y 1GbE se vuelve un cuello de botella con varios usuarios.

Para los discos, empezaría con 6 discos NAS de 16–20 TB en RAID 6 (dos discos de paridad), dejando 2 bahías libres. Con cinco proyectos en curso, eso deja margen para modelos y fotos, y cuando se llene se agrega una unidad de expansión.

Una advertencia honesta: QNAP fue blanco de campañas de ransomware hace unos años. Eso refuerza la regla de que el NAS nunca se expone a internet; todo acceso remoto pasa por VPN.

# El correo: aquí te recomiendo no autoalojar

Lo autoalojaría casi todo menos el correo. Un servidor de correo propio da problemas constantes de entregabilidad: tus correos terminan en spam en Gmail y Outlook si no mantienes al día la reputación de IP, SPF, DKIM y DMARC. Además, es la puerta de entrada número uno de ataques. Usaría Google Workspace o Microsoft 365 y los federaría con tu identidad autoalojada (Keycloak), de modo que el usuario siga siendo uno solo en toda la plataforma.

# Fotos georreferenciadas

No necesitan un servidor aparte; son un servicio sobre la capa de cómputo. La APK de FieldSuite sube la foto a una API. El archivo va al almacenamiento de objetos en el NAS, y los metadatos (coordenadas, fecha, usuario, código del elemento, hash) van a PostGIS. Así cada foto queda ligada a un elemento del modelo y a un punto en el mapa, y su hash entra al registro encadenado de auditoría.

# El CDE tipo ACC/Forma

Construirlo desde cero sería un proyecto enorme. Te propongo armarlo sobre componentes abiertos y desarrollar solo la capa de gobierno:

- Speckle autoalojado para versionar modelos. Tiene conectores para Revit, Blender e IFC, justo la vía doble que definimos.

- That Open Engine como visor IFC web.

- Capa propia para estados ISO 19650 (WIP, Compartido, Publicado, Archivo), aprobaciones, transmittals e incidencias en formato BCF.

El MVP sería estados más aprobaciones más visor. Lo demás se agrega por etapas.

# El servidor de IA local

Aquí la decisión es entre capacidad y velocidad:

- NVIDIA DGX Spark: cuesta alrededor de €4.800 en Europa, con 128 GB de memoria unificada, pero en la práctica es hardware de inferencia para un solo usuario.

- Estación con RTX PRO 6000 Blackwell (96 GB): ronda los €13.000 o más. A cambio, genera tokens de 6 a 7 veces más rápido que el Spark con los mismos modelos. Considera que la tarjeta consume hasta 600 W, así que necesita una UPS dimensionada.

Para un equipo que usará RAG sobre documentos de cinco proyectos y visión sobre planos de forma concurrente, la RTX PRO 6000 es la opción de producción. El Spark sirve si la primera etapa es experimentación tuya.

El enfoque sería híbrido. Lo local maneja documentos confidenciales, embeddings, OCR y transcripción. Claude, por API, queda para el razonamiento complejo, porque los modelos abiertos locales siguen por debajo en ese terreno.

# Orden de compra sugerido

- Etapa 1: NAS de 8 bahías, firewall, switch 10GbE y UPS. Tu QNAP actual pasa a ser destino de respaldo. Los servicios pueden correr temporalmente en contenedores del NAS.

- Etapa 2: servidor Proxmox y migración de identidad, bases de datos y CDE hacia él.

- Etapa 3: servidor de IA.

- Etapa 4: segundo NAS fuera de la oficina para replicación y alta disponibilidad.

# Fuentes

- QNAP — QuTS hero h6.0: https://www.qnap.com/en/news/2026/qnap-officially-releases-quts-hero-h6-0-official-featuring-dual-nas-high-availability-immutable-snapshots-and-more

- QNAP — QuTS hero / ZFS: https://www.qnapworks.com/quts-hero.asp

- QNAP — Catálogo de productos: https://www.qnap.com/en-us/product

- CloudNews — Hardware para LLM local, sept. 2026: https://cloudnews.tech/what-to-buy-to-run-llms-locally-in-september-2026/

- Island Mountain — DGX Spark vs RTX PRO 6000: https://islandmountain.io/blog/dgx-spark-vs-rtx-pro-6000-strix-halo.html

- The Register — RTX PRO 6000 Blackwell: https://www.theregister.com/2025/03/18/gtc_frame_nvidias_budget_blackwell/